| Scheda di laboratorio n°2 Rilievo della caratteristica volt-amperometrica di un resistore Classe III B |  |
| --- | --- |
| NOME e COGNOME | FIRMA |

Obiettivo dell’esercitazione: Verificare che il resistore è un componente lineare

Strumentazione da utilizzare: 2 Multimetri digitali, alimentatore DC variabile

Componenti: due resistenze scelte tra quelle presenti nella cassetta e aventi la terza banda di colore rosso.

Indicare il codice dei colori delle resistenze scelte e il suo valore nominale:

- Resistenza N°1 (R1)

Banda 1=……………………			Valore nominale di R1=………………….

Banda 2=……………………

Banda 3=……………………			Portata scelta per R1=……………………

Banda 4=……………………			Valore misurato di R1=…………………..

- Resistenza N°2 (R2)

Banda 1=……………………			Valore nominale di R2=………………….

Banda 2=……………………

Banda 3=……………………			Portata scelta per R2=……………………

Banda 4=……………………			Valore misurato di R2=…………………..

Procedimento:

- Si esegua il montaggio del circuito in figura, utilizzando la prima resistenza(R1) e i multimetri rispettivamente come misuratore di tensione (V=voltmetro) e misuratore di corrente (A=amperometro).

- Si faccia assumere all’alimentatore i valori in tabella (verificando i valori sul multimetro settato come misuratore di tensione) e si misurino i rispettivi valori di corrente (misura multimetro settato sulla corrente):

| Valori misurati |  |  |  | Valori calcolati |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vm (V) | Portata scelta per Vm | I m(mA) | Portata sceta per I m | Ic =Vm/ R1 | Vm/Im (kΩ) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- Rieseguire l’esperienza utilizzando il secondo resistore(R2) e compilare la tabella seguente:

| Valori misurati |  |  |  | Valori calcolati |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vm (V) | Portata scelta per Vm | I m(mA) | Portata sceta per I m | Ic =Vm/ R2 | Vm/Im (kΩ) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

I (mA)

V (V)

Riportare sullo stesso grafico i valori di corrente e tensione ottenuti per ogni resistore indicando in rosso i colori ottenuti sulla prima tabella e in blu quelli della seconda (indicare la scala utilizzata sugli assi.

- Commenta i risultati ottenuti (valori misurati, calcolati e grafico):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Valutazione:

Coerenza tra codice, valore nominale e portata utilizzata per la misura

- R1

Valore nominale coerente col codice e portata scelta corretta= 1

Valore nominale corretto ma la portata scelta è errata= 0.5

Valore nominale errato= 0.25

Valore nominale mancante=0

- R2

Valore nominale coerente col codice e portata scelta corretta= 1

Valore nominale corretto ma la portata scelta è errata= 0.5

Valore nominale errato= 0.25

Valore nominale mancante=0

Correttezza compilazione tabella 1

- Portate scelte per le misure di tensione e corrente

Portate scelte e valori misurati corretti=2	Valori misurati corretti ma le portate scelte non sono corrette=1.5

Tabella incompleta, ma corretta=1

Portate e valori misurati errati (incoerenti col circuito)= 0.5

Tabella non compilata=0

- Valori calcolati

Corretti=1		Corretti solo in parte o corretti ma non sono stati tutti calcolati=0.5

Errati=0

Correttezza compilazione tabella 2

- Portate scelte per le misure di tensione e corrente

Portate scelte e valori misurati corretti=2	Valori misurati corretti ma le portate scelte non sono corrette=1.5

Tabella incompleta, ma corretta=1

Portate e valori misurati errati (incoerenti col circuito)= 0.5

Tabella non compilata=0

- Valori calcolati

Corretti=1		Corretti solo in parte o corretti ma non sono stati tutti calcolati=0.5

Errati=0

Compilazione grafico

Grafici coerenti con le tabelle=2		Grafici con scale imprecise e pasticciate=1.5

Grafico corretto solo per una tabella e l’altro mancante o errato=1.0

Grafici errati incoerenti con le tabelle=0.5	Grafici mancanti=0

Commenti

Esaurienti=3	Corretti solo in parte=1.5		Incoerenti con l’esperienza=	0.5	Mancanti=0

Punteggio max prova= 13		Punteggio minimo prova=0

Voto max=10			Voto min=1

| Punteggio ottenuto=……………………… | Voto=Voto_max−Voto_minPunteggi_max_prova⋅Punteggioottenuto+Voto_min=......... |
| --- | --- |