| Scheda di laboratorio n°3 Accensione di uno o più led Classe III B |  |
| --- | --- |
| NOME e COGNOME | FIRMA |

Obiettivo dell’esercitazione: Dimensionare l’accensione di uno o più led.

Strumentazione da utilizzare: 1 Multimetro digitale, alimentatore DC variabile

Riconoscere i terminali di un diodo led:

+=Anodo

- =catodo

Schema da realizzare:

Quale dei due schemi seguenti realizza l’accensione di un led? Scegli tra A) e B)

A)                                                              	B)

Spiega come fai a calcolare la resistenza che devi collegare al led affinchè non si danneggi, sapendo che voglio utilizzare un’alimentazione (E) da …………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indicare il codice dei colori della resistenza scelta e il suo valore nominale:

- Resistenza (R)

Banda 1=……………………			Valore nominale di R1=………………….

Banda 2=……………………

Banda 3=……………………			Portata scelta per R1=……………………

Banda 4=……………………			Valore misurato di R1=…………………..

Procedimento:

- Recuperare i componenti necessari all’esperienza e cioè il led e la resistenza calcolata verificare con il multimetro il valore della tensione ai capi del diodo LED e la corrente che attraversa il circuito. Disegna inoltre lo schema utilizzato per effettuare le misure suddette:

Schema elettrico

I=…………….A	Portata scelta=

V=…………...V	Portata scelta=

- Adesso ricalcola il valore delle resistenze da inserire nei circuiti seguenti con due led:

- Circuito alimentato con la stessa alimentazione e con due led in serie

Disegna il circuito che realizza tale situazione e spiega e come fai a calcolare la R in serie ai diodi:

Indica il valore della corrente misurata e della tensione ai capi della serie dei due led:

I=…………….A				Portata scelta=……………….

Vd1+Vd2=……………….V			Portata scelta=……………….

- Circuito alimentato con la stessa tensione e con due led in parallelo

Disegna il circuito che realizza tale situazione  e spiega come fai a calcolare la R in serie al parallelo dei diodi:

Indica il valore della corrente e della tensione misurata ai capi di ogni diodo led, inoltre misura anche la corrente che eroga il generatore:

Vd1=……………….V					Portata scelta=……………….

Vd2=……………….V					Portata scelta=……………….

Id1=……………….A					Portata scelta=……………….

Id2=……………….A					Portata scelta=……………….

I (erogata dal generatore)= Id1+ Id2………….A	Portata scelta=……………….

Conclusioni: spiega cosa cambia nel calcolo della resistenza se metto più diodi in serie e nel caso che metta più diodi in parallelo:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

| Punteggio ottenuto=……………………… | Voto=Voto_max−Voto_minPunteggi_max_prova⋅Punteggioottenuto+Voto_min=......... |
| --- | --- |