| VERIFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  D’INGRESSO |  FORMATIVA | SOMMATIVA |  SCRITTA |  SCRITTO-GRAFICA |  |  |  PRATICA |
|  RECUPERO |  GIUDIZIO SOPSPESO |  |  |  |  |  |  |
| Disciplina: MECCANICA E MACCHINE |  |  | Modulo: 3 – Meccanica dei fluidi |  |  | Verifica n° 3 |  |
| Insegnante: Boscarino Giorgio |  |  | Competenze STCW: II-XIV |  |  | A.S.: 2017-18 |  |

Cognome:_____________________________	Nome:_____________________________________	Classe:____________	Data:_________________

| Griglia di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA DI QUESITO |  |  |  |  |  | PUNTEGGIO |  |
|  | Dal | Al | N° |  | punteggio delle domande esatte | numero di domande esatte | punteggio ottenuto |
| Domande del tipo Vero o Falso | 1 | 4 | 4 |  | +1 |  |  |
| Domande a scelta multipla | 5 | 15 | 11 |  | +2 |  |  |
| - Domande a risposta multipla - Quesiti a completamento | 16 | 19 | 4 |  | +3 |  |  |
| - Domanda a risposta aperta - Domande ad associazione di parole | 20 | 26 | 7 |  | +4 |  |  |
| Tutte le domande sbagliate o senza risposta valgono zero. |  |  |  |  |  |  |  |
| Punteggio Massimo Ottenibile = 66 |  |  |  | Voto Massimo = 10 |  |  |  |
| Punteggio Ottenuto = |  |  |  | VOTO = |  |  |  |
| Voto = (Punteggio Massimo Ottenibile × Punteggio Ottenuto)/Voto Massimo |  |  |  |  |  |  |  |
| Domande con “” hanno una sola risposta esatta. Domande con “” hanno piu’ risposte esatte. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE: |  |  |  |  |  |  |  |

- Il peso specifico  del liquido è uguale alla densità d per l’accelerazione di gravità g.

O VERO		O FALSO

- Il dislocamento  della nave è rivolto verso l’alto.

O VERO		O FALSO

- Il dislocamento  è applicato nel centro di carena.

O VERO		O FALSO

- La spinta è applicata nel baricentro.

O VERO		O FALSO

---

- La spinta idrostatica esercitata dall’acqua e grazie alla quale una nave galleggia è uguale e opposta alla seguente proprietà della nave:

- volume immerso

- stazza

- dislocamento

- portata

- Se la sezione di una tubazione percorsa da acqua si restringe, l’acqua subisce:

- un aumento di velocità e un calo di pressione

- un aumento di velocità e un aumento di pressione

- un calo di velocità e un calo di pressione

- un calo di velocità e un aumento di pressione

- La forza F, esercitata da un fluido di peso specifico , sul fianco di una paratia larga D e alta H è

- Il principio di Pascal afferma che

- la pressione creata da un fluido agisce perpendicolarmente sulle superfici dei corpi e sulle pareti del recipiente che esso lambisce.

- in un fluido la pressione aumenta all’aumentare della profondità.

- un corpo riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido spostato.

- lungo una tubazione senza diramazioni, la portata entrante in una qualunque sezione è uguale a quella uscente da una qualunque altra sezione.

- La legge di Stevino afferma che

- la pressione creata da un fluido agisce perpendicolarmente sulle superfici dei corpi e sulle pareti del recipiente che esso lambisce.

- in un fluido la pressione aumenta all’aumentare della profondità.

- un corpo riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido spostato.

- lungo una tubazione senza diramazioni, la portata entrante in una qualunque sezione è uguale a quella uscente da una qualunque altra sezione.

- Il principio di Archimede afferma che

- la pressione creata da un fluido agisce perpendicolarmente sulle superfici dei corpi e sulle pareti del recipiente che esso lambisce.

- in un fluido la pressione aumenta all’aumentare della profondità.

- un corpo riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido spostato.

- lungo una tubazione senza diramazioni, la portata entrante in una qualunque sezione è uguale a quella uscente da una qualunque altra sezione.

- La legge di continuità afferma che

- la pressione creata da un fluido agisce perpendicolarmente sulle superfici dei corpi e sulle pareti del recipiente che esso lambisce.

- in un fluido la pressione aumenta all’aumentare della profondità.

- un corpo riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido spostato.

- lungo una tubazione senza diramazioni, la portata entrante in una qualunque sezione è uguale a quella uscente da una qualunque altra sezione.

- La spinta S  esercitata da un fluido su un corpo immerso è

- Come si chiama la macchina operatrice che lavora sui liquidi?

- Pompa

- Ventilatore

- Compressore

- Soffiante

- Quale fra le seguenti è la definizione corretta di prevalenza di una pompa?

- Altezza massima a cui la pompa riesce a innalzare il liquido

- Pressione massima a cui la pompa riesce a portare il liquido

- Energia che la pompa cede all’unità in peso di liquido

- Velocità massima a cui la pompa riesce a portare il liquido

- In quale caso la prevalenza di una pompa uguaglia le perdite di carico?

- Mai

- Sempre

- Nei circuiti aperti

- Nei circuiti chiusi

---

- Quale può essere l’unità di misura della viscosità?

- Pascal

- Stoke

- Poise

- Newton

- Quali delle seguenti relazioni è quella della portata in volume?

- Come si chiama la macchina operatrice che lavora sul gas?

- Pompa

- Ventilatore

- Compressore

- Soffiante

- Il dislocamento  della nave è la somma di tutti i _______ presenti a bordo.

---

- Che cosa è la viscosità ?

- Che cosa sono i manometri?

- Le macchine operatrici a che cosa servono?

- Qual è l’equazione del teorema di Bernoulli, applicato ad un liquido che percorre una condotta senza incontrare attriti e senza scambi di energia con l’esterno?

- Qual è l’equazione del teorema di Bernoulli generalizzato, applicato ad un liquido che percorre una condotta?

- Che cosa sono le perdite di carico ?

- Associa le seguenti parole

1 –Pressure gauge		A – Prevalenza

2 – Displacement 		B – Centro di gravità

3 – Buoyancy 		C – Spinta

4 – Flow rate		D – Portata

5 – Fans			E – Ventilatori

6 – Head losses		F – Perdite di carico

7 – Head			G – Dislocamento

8 – Center of gravity		H – Manometro

_____-______	_____-______		_____-______		_____-______

_____-______	_____-______		_____-______		_____-______

FIRMA DOCENTE_________________________________